Rekomendācijas iekštelpu klimata izmaiņu plānošanai

vēsturiskajās baznīcu ēkās.

Ir augušas dievnamu apmeklētāju prasības labvēlīgas vides nodrošināšanai. Vienlaikus pieaugušas baznīcu ēku īpašnieku un apsaimniekotāju ekonomiskās iespējas un aktivitāte. Materiālu tirgū ir pieejami daudzveidīgi telpu klimata regulēšanas produkti, tomēr bieži nav pieejama pietiekoša informācija par to atbilstību konkrētās problēmas atrisināšanai. Izvēlētie risinājumi ne vienmēr atbilst vēsturisku ēku uzturēšanas nosacījumiem. Baznīcu ēkas un to interjeri ir tā kultūras mantojuma daļa, kas prasa īpašu klimata uzturēšanu un kontroli. Tādēļ, plānojot baznīcas ēkas klimata izmaiņas, rīcībai jābūt rūpīgi pārdomātai, lai atrastu patiesu kompromisu.

- Veicamie pasākumi iedalāmi sekojošos etapos:

– esošā stāvokļa analīze un izvērtējums;

– izmaiņu plānošana un izvērtējums;

– projekta realizācija;

- regulāra pārbaude.

- Esošā stāvokļa analīze un izvērtējums;

- Vai ēkā jau sākotnēji paredzētas kādā apkures sistēma?

- Vai ēka ir apkurināta pēdējo 100 gadu laikā un kā?

- Pamatu un ārsienu tehniskais stāvoklis (Vai nokrišņu ūdens aizplūst no ēkas un nerada izskalojumus? Vai uz fasādes regulāri netek ūdens? Vai ir sakārtota ūdens noteces sistēma un drenāža ?).

- Vai ārsienās nav aktīvi mitruma izraisīti procesi, kas izraisa   bojājumus? (Interjerā vizuāli novērojami plankumi uz apmetuma, pelējums).

- Kāds ir telpu grīdu segums? Vai tas ir blīvi sedzošs, vai pietiekošs grunts mitruma iztvaikošanai?

- Kāds ir esošais iekštelpu mitruma un temperatūras režīms? Kā tas ietekmē ēkas konstrukcijas un vērtīgos interjera elementus (baznīcas iekārtu, ērģeles, mēbeles, tēlniecības un glezniecības objektus).

- Plānojot klimata izmaiņas, jāievērtē sekojošais:

–Kāds būs ēkas izmantošanas režīms (biežums, ilgums, cilvēku skaits un izvietojums, pasākumu specifika u. tml.).

–Vai projekts risina problēmas kompleksi (komforts cilvēkam, nekaitē ēkas konstrukcijām un vērtīgiem elementiem).

–Kā jaunie klimatiskie apstākļi konkrēti ietekmēs vai neietekmēs baznīcas konstrukcijas (sienas, velves, u. tml.), interjera iekārtu un mēbeles, mākslas darbus (tēlniecības un glezniecības objektus) un ērģeles?

–Vai risinājums ir ekonomiskākais un efektīgākais no izskatītajiem variantiem?

–Izvēloties apkures elementus, novērtēt to atbilstību interjera iekārtas (solu, grīdas u. tml.) arhitektoniski mākslinieciskajai nozīmei un konstruktīvajām īpatnībām.

–Vai pieļaujams veikt darbus zemāk par grīdas līmeni?

–Vai jaunos apstākļus ietekmēs jau agrāk veiktie pasākumi (piem. slitumizolācija uz velvēm, paneļi uz sienām, u. Tml.).

- Daži padomi un atgādinājumi baznīcu apsaimniekotājiem:

	Savlaicīgi informēt pieminekļu aizsardzības ienspekciju par plānotajiem pasākumiem.

	Izvēlēties projektētājus un konsultantus, kam ir iepriekšēja pieredze konkrētu problēmu risināšanā. Pārliecinieties, vai viņam (kā profesionālim) jau iepriekš ir zināmi šajā dokumentā aprakstītie vispārējie problēmas risinājuma principi.

	Jāprasa, lai projektētājs pamato, kādēļ izvēlētais risinājums ir optimālais.

	Jāizvērtē ne tikai tūlītējs finansiālais ieguldījums, bet arī plānojamās izmaksas ilgstošā laika periodā.

Jāseko, vai projekts risina (vai ievērtē) problēmu kompleksi: ievērtē vispārējo ēkas tehnisko stāvokli.

Logu un durvju nomaiņa nav galvenais un primārais pasākums baznīcas iekštelpu komforta paaugstināšanai.

Izvērtēt dabīgās vēdināšanas iespējas.

Nav pieļaujama atsevišķu apkures iekārtu iebūvēšana, paļaujoties tikai uz izplatītāja (pārdevēja) konsultācijām.

Pirms projekta, pēc tā realizācijas un projekta gaitā, konsultēties ar pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālistiem (ērģeļu ekspertiem, mākslas priekšmetu restauratoriem, vēsturisku ēku apsaimniekošanas speciālistiem un pieredzējušiem   cilvēkiem citās draudzēs).

Arī pēc projekta realizācijas regulāri veikt mitruma un temperatūras kontroles mērījumus un par neplānotām atkāpēm nepieciešamības gadījumā ziņot speciālistiem.

Atcerēties starptautiski atzītus principus vēsturisko baznīcu ēku apkurei: "siltumu  cilvēkam, nevis ēkai", kā arī izvairīties no straujām lielām temperatūras svārstībām.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Baltijas jūras valstu kultūras mantojuma komiteja

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Konsistorija

Sagatavoja: Ilmārs Dirveiks

arhitekts, MA

2005. gada janvārī